- 現況網路群組：DZ、MSHOME、TKWS、WORKGROUP，建議將能夠內入網域的電腦主機，皆加入網域。無法加入網域的電腦主機，則統一選擇一群組使用，避免管理發生問題。

- 個人電腦的電腦名稱，目前無明顯區隔，建議採用：部門代碼 + 流水號 ，並建立 個人電腦 及相關 資訊設備 資產標號，以利於管理。

部門代碼 +  IP位址後2組 + 設備種類碼

IP位址：以10進至表示，未滿3碼者，應以0補滿之

設備種類碼： [W] Workstation

[S] Server

[P] Printer

[N] Network device

EX： UP000078W   表示 油封部門 的電腦

- 建議使用者盡量將個人電腦上的重要文件檔案儲存於[檔案伺服器]上，避免

單機硬碟故障，導致公司資料損失。

- 現行檔案伺服器的目錄配置，建議採用各部門專職資料夾。資料夾申請建立、變更、刪除，需填寫申請單。建立部門代碼表，並應用於 檔案伺服器中，在最上層資料夾採用，例如¸ 010_油封製造部 或 010_UP ，然後再導入 資料夾權限申請表。

- ActiveDirectory 人員編碼邏輯，名字.姓氏 ，例如¸ Peter.Chen，然後導入 Microsoft Exchange 配合 AD 同步建立郵件帳號，並建立使用者帳號申請表與導入信箱容量規範表。

- 導入類似 Spam SQR 及 Mail SQR 設備，以確保 垃圾郵件 及 郵件病毒 …”，
並同時建立 【電子郵件】備份機制。

- 建立 資訊設備專屬 用電方案，配備各棟建築物專屬資訊設備插座(以插座顏色區隔，利如：紅色)，並連接不斷電系統(UPS)，每棟建築物的UPS 連接至

該棟的【電源自動切換開關ATS】，並連接緊急發電機。每兩年安排UPS廠商

更換電池，以避免市電斷電時，無法供電。且不得使用於公司的資訊設備以外之設備(包含行動電源、手機..等)，以免耗用不斷電系統電源，發生跳電當

機情形，影響公司正常作業。每年進行UPS負載容量的評估，是否需進行UPS串聯(擴充附載容量)。

- 資訊機房的電源，須接連接至不斷電系統插座，在不斷電系統須連接 【電源自動切換開關ATS】，並連接至 柴油發電機(每個月須進行手動測試發動)，以確保停電時間超過30分鐘，並且每季測試UPS是否運作正常。每年進行UPS負載容量的評估。謹慎使用電源延長線，以免電力無法負荷而導致火災，於新增硬體設備時，應先評估電力負荷。

- 防火牆政策須制定審核文件，以功能性為群組制訂，並於每一台SWITCH制

定 ACL 管控PC 的IP 與 MAC的約束。併購置 10GB的交換器，並置於各棟

建築物中心點，有效管理網路使用者，並重新佈線(CAT 6.E)網路線於 PVC 管

線中，並延伸至每位使用者端點，並嚴格遵循 網路 IEEE 5-4-3 規則，以利於

網路查修。

- 所有可攜式儲存設備，需經授權的使用，並於使用完畢後，統一由各單位主

管保管，盤點備查。嚴禁員工使用私人可攜式儲存設備複製公司資訊，以避

免公司機密資料外流或感染病毒。

- 資訊機房的溫溼度控制，並依據TIA-942符合規範(攝氏20度-25度/相對溼度：40%-55%)，空調採用交互運轉方式(每4小時輪替)及具有停電恢歸的功能，並且設置門禁系統，與設置FE-13滅火氣體自動消防系統 與 安裝 極早期火災預警系統（Very Early Smoke Detection Apparatus, VESDA），安裝攝影機監控系統。

- 所有個人電腦/NB均安裝 [防毒軟體] ，並架設防毒主機，統一發布病毒碼，

並於每週列印個人電腦病毒掃描情況，已利於資安檢討。

- 於 Windows 2012 R2安裝 WSUS 伺服器，以減少個人電腦Windows Update

時佔據大量對外頻寬。

- 個人軟體版權普查，包含繪圖軟體、OFFICE、防毒軟體、其他實驗軟體，並排定 軟體更新時期 及 定期費用化。

- 檔案伺服器叢集化，並採購 10 GB網卡，並於每年度評估其容量使用率，已利於隔年度是否採購新的儲存裝置。

- 每年度年底評估所有伺服器裝置的使用率及汰換率，並評估其使否於隔年度採購新的伺服器設備，於年底提出隔年度資訊設備硬體升級的計畫表。

- 資訊設備採購的近可能採購同質性產品為主，包含印表機、事務機、個人電

腦/NB、列印伺服器、無線網路，已利於維修或零件更換。

- 資訊設備送修前，資訊設備之權責單位應依該設備之資訊資產價值選擇

適當之備援方案，填寫「軟硬體安裝及維修需求表」並於「設備進出紀

錄表」備註說明。

- 制訂 無線網路管理辦法 ….

- 制訂 資訊安全管理辦法 ….