- Avaya 分機新增步驟

(1) 代接群組

(2) 類比/數位

(3) 分機號碼

(4) 電路號碼

(5) 實體電路接通

上述資訊 轉告大同 李劍福 0933688800， 協助設定,並開啟 TEAM-VIEW 讓 大同 登入設定

- Avaya 會議室建立步驟

手動由話機設定方式 #0 + 22666# + 123456# + 654321# + 654321#

2-1 使用 Start Emulation

2-1-1 登入帳號：dingzing     登入密碼：ding01

2-1-2 在 Terminal Type 輸入 ：4410

2-1-3 輸入 Chang vdn 22666(會議試號碼)

2-1-4 進入修改畫面後按 F3 或 點選 Next Page 到第二頁面

2-1-5 於 Conference Access Code 修改成 新密碼 後 按下 F3

- 查看 Avaya 會議室狀態

state meet-me-vdn 22666(會議室號碼)

- 查看 Avaya 外線狀態

status trunk 11 (數位外線) --> 30 路，在 Connected Ports 有文字表是有人用，否則就是空閒

- 查看 IP 話機有無註冊

list registered-ip-stations

- 查看 VOIP 是否忙線

status trunk 70 ， 在 Connected Ports 上有文字表是有人用

- 查看 PORT 對應的分機號碼

disp port ？v??? (例如 1v208)

- 正確離開系統

Logoff ，回答 y

- 如何設定 IP-Phone 的 IP

9-1  接上話機線路後，於畫面出現 * to prgm 時，按下 * 後輸入密碼 27238#

9-2  PHONE=xxx.xxx.xxx.xxx

NEW=192.168.4.xxx (. = *)

9-3  CallSv = 0.0.0.0

NEW=192.168.4.4 (輸入交換機 IP)

9-4  Route = 0.0.0.0

NEW=192.168.4.254 (輸入Gateway IP)

9-5  Mask = 0.0.0.0

NEW=255.255.255.0 (輸入遮罩)

9-6  FileSv = 0.0.0.0

NEW= (按#跳過)

9-7 802.1Q = auto  (按#跳過)

9-8 VLAN = 0   (按#跳過)

9-9 輸入 EXTEN：18320#

PASSWORD：18320#

10. 關閉後開啟 Avaya 線路狀態，用來暫時解決話機無訊號

bu st 16517 - 表示 [關閉]

rel st 16517 - 表示 [開啟]

11.  Avaya 假日與工作日 調整

Change hol 1   假日  (優先權2 )

Change hol 2   工作日 (優先權1 )

系統設定的國定假日(週六、日)(優先權3 )