- 現況網路群組：DZ、MSHOME、TKWS、WORKGROUP，建議將能夠內入網域的電腦主機，皆加入網域。無法加入網域的電腦主機，則統一選擇一群組使用，避免管理發生問題。

- 個人電腦的電腦名稱，目前無明顯區隔，建議採用：部門代碼 + 流水號 ，並建立 個人電腦 及相關 資訊設備 財產標號。

- 建議使用者盡量將單機上的重要文件檔案儲存於 檔案伺服器上，避免單機硬碟故障，導致公司資料損失。

- 現行檔案伺服器的目錄配置，建議採用各部門專職資料夾。資料夾申請建立、變更、刪除，需填寫申請單。建立部門代碼表，並應用於 檔案伺服器中，在最上層資料夾採用，例如¸ 01_油封製造部 或 01_UP ，然後再導入 資料夾權限申請表。

- ActiveDirectory 人員編碼邏輯，名字.姓氏 ，例如¸ Peter.Chen，然後導入 Microsoft Exchange 配合 AD 同步建立郵件帳號，並建立使用者帳號申請表與導入信箱容量規範表。

- 導入似 Spam SQR 及 Mail SQR 設備，以確保 垃圾郵件 及 郵件病毒 …”，
並同時建立 【電子郵件】備份機制。

- 建立 資訊設備專屬 用電方案，配備各棟建築物專屬資訊設備插座，並連接不斷電系統(UPS)。

- 資訊機房的電源，須接連接至不斷電系統插座，在不斷電系統須連接 【電源自動切換開關ATS】，並連接至 柴油發電機(每個月須進行手動測試發動)，以確保停電時間超過1小時。

- 防火牆政策須 重新檢視並制定 有效管理規範，並制定簽核文件。

- 資訊機房的溫溼度控制，並依據TIA-942符合規範(攝氏20度-25度/相對溼度：40%-55%)，並且採用交互運轉方式，並且設置門禁。且設置 自動消防

系統。

- 購置 Cisco Catalyst 3850 Series 的交換器，並置於各棟建築物中心點，有效管理網路使用者，並重新佈線(CAT 6.E)，且至於 PVC 管線中。

- 單機電腦安裝防毒軟體，並架設防毒主機，統一發布病毒碼。

- 個人軟體版權普查，包含繪圖軟體、OFFICE STAND 版 及 OFFICE POFESSIONAL 版。並排定 軟體更新時期 及 費用化。