方案一：

interface Vlan-interface10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0   # 僅用於HP5500-1 [P1-P10]與HP5500-1 [P1-P10]，共計24埠

interface Vlan-interface50

ip address 192.168.0.126 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.0.1~192.168.0.127，小計127組

interface Vlan-interface100

ip address 192.168.0.254 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.0.129~192.168.0.254，小計126組

interface Vlan-interface150

ip address 192.168.1.126 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.1.1~192.168.1.127，小計127組

interface Vlan-interface200

ip address 192.168.1.254 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.1.129~192.168.1.254，小計126組

interface Vlan-interface250

ip address 192.168.2.126 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.2.1~192.168.2.127，小計127組

interface Vlan-interface300

ip address 192.168.2.254 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.2.129~192.168.2.254，小計126組

interface Vlan-interface350

ip address 192.168.4.126 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.4.1~192.168.4.127，小計127組

interface Vlan-interface400

ip address 192.168.4.254 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.4.129~192.168.4.254，小計126組

interface Vlan-interface450

ip address 192.168.20.126 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.20.1~192.168.20.127，小計127組

interface Vlan-interface500

ip address 192.168.20.254 255.255.255.128  # 可用IP：192.168.20.129~192.168.20.254，小計126組

方案二：

interface Vlan-interface10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  # 僅用於HP5500-1 [P1-P10]與HP5500-1 [P1-P10]，共計24埠

interface Vlan-interface100

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0   # 可用IP：192.168.0.2~192.168.0.254，小計253組

interface Vlan-interface200

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0   # 可用IP：192.168.1.2~192.168.1.254，小計253組

interface Vlan-interface300

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0   # 可用IP：192.168.2.2~192.168.2.254，小計253組

interface Vlan-interface400

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0   # 可用IP：192.168.4.2~192.168.4.254，小計253組

interface Vlan-interface500

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  # 可用IP：192.168.20.2~192.168.20.254，小計253組

- 先調整每棟建築物的Client 端的網路位置，盡可能讓該建物底下的Client隸屬同一個VLAN，為

避免發生Client 端連接非隸屬VLAN PORT，導致無法連線情況。

- 透過防火牆IP群組來分類各部門使用者網路權限.