HP Switch-指令集

示範用機型：5500 HI

##基礎查詢&儲存##

<HP>system ##enable mode

[HP]display current-configuration   #對應cisco show running-configuration

[HP]display startup-configuration   #對應cisco show startup-configuration

[HP]save #儲存設定檔

[HP]display this                  #顯示現有階層下的狀態

[HP]dis link-aggregation summary   #顯示LACP目前狀態

[HP]dis version                  #顯示版本

_______________________________________________________________________________________

##設定SW IP address及Gateway##

[HP]interface vlan-interface 1 #進入vlan1(問我為什麼進入vlan1的請回去學switch的概念)

[HP-Vlan-interface1]ip address x.x.x.x x.x.x.x

[HP-Vlan-interface1]save

[HP-Vlan-interface1]quit

[HP]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan-interface 1 192.168.1.254 #直接一筆寫完上面一堆指令

_______________________________________________________________________________________

##變更名稱##

[HP]sysname HP-XXXX-XX   # XXXX機器型號 – XX 設備位置

_______________________________________________________________________________________

##啟動web管理介面##

<HP>system

[HP]local-user xxx

[HP-luser-admin]service-type web

[HP-luser-admin]authentication-attribute level 3 #設定帳號權限等級3

[HP-luser-admin]password cipher xxx #這指令有分simple及cipher，但我打simple最後還是變成cipher

[HP-luser-admin]quit

[HP]ip https enable       #啟用Https服務

[HP]ip https port xxx      #設定port

[HP-Vlan-interface1]save

[HP-Vlan-interface1]quit

________________________________________________________________________________

##啟用Terminal服務##

<HP>system

[HP]user-interface vty 0 4

[HP-ui-vty0-4]authentication-mode password

[HP-ui-vty0-4]set authentication password cipher xxxxx

[HP-ui-vty0-4]user privilege level 3

[HP-ui-vty0-4]quit

[HP]telnet server enable

________________________________________________________________________________

##啟用ssh服務##

<HP>system

[HP]public-key local create rsa

[HP]ssh server enable

[HP-ui-vty0-4]user-interface vty 0 4

[HP-ui-vty0-4]authentication-mode scheme

[HP-ui-vty0-4]user privilege level 3

[HP]quit

[HP]local-user xxx ##建立user帳號

[HP-luser-admin]service-type ssh (ssh telnet terminal web) ##要給予這個使用者採取那些連線方式

[HP-luser-admin]authentication-attribute level 3

[HP-luser-admin]password cipher password

[HP-luser-admin]quit

________________________________________________________________________________

##設定ACL##

acl number 4000 name MAC01

rule 0 permit source-mac 0023-2401-b5ae ffff-ffff-ffff dest-mac 0000-0000-0000 0000-0000-0000

rule 5 permit source-mac 0000-0000-0000 0000-0000-0000 dest-mac 0023-2401-b5ae ffff-ffff-ffff

undo acl number xxxx ##刪除ACL

—————————————–

acl number 3000 name IP01 ## create acl (name)

rule 0 permit ip source 192.168.20.33 0 destination any  ##create rule

rule 5 permit ip source any destination 192.168.20.33 0

undo acl number xxxx ##刪除ACL

________________________________________________________________________________

##以interface 方式設定hybrid模式##

<HP>system

[HP]interface gi 1/0/1

[HP-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid ##設定hybrid可以寫入多個access vlan，這是傳統SW沒法做到的

[HP-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged    #該vlan帶tag

[HP-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 101 untagged #該vlan不帶tag

_________________________________________________________________________________

##以interface 方式設定Vlan##

[HP]interface gi 1/0/1

[HP-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access

[HP-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 100

______________________________________________________________________________________

##以vlan 方式設定Vlan##

<HP>system

[HP]vlan 2

[HP-vlan2]port gi 1/0/3

[HP-vlan3]port gi 1/0/4 to gi 1/0/10

[HP-vlan3]quit

______________________________________________________________________________________

##一次顯示所有設定檔(取消每一次顯示的行數)##

<HP>screen-length disable

______________________________________________________________________________________

##存檔##

<HP>save backup #存檔成backup用的config

<HP>copy startup.cfg 20160819.cfg #複製開機設定檔

______________________________________________________________________________________

##進入SW的BIOS(開機選單)##

開機時按 “ctrl+B”

BIOS可用的功能

______________________________________________________________________________________

##忘記Console密碼##

開機時按 “ctrl+B”

選擇”skip current system configuration file”

以筆記本形式編輯starup-config

編輯完後再將內容貼回去，存檔

______________________________________________________________________________________

##回復原廠預設值##

<HP>reset saved-configuration

<HP>reset saved-configuration backup

<HP>reboot

______________________________________________________________________________________

##刪除現有檔案##

<HP>delete /unreserved file #加/unreserved的差別在於有/unreserved指令會直接清理檔案，不會進到垃圾桶

<HP>reset recyble bin #清理垃圾桶

<HP>undelete file    #救回垃圾桶的檔案

______________________________________________________________________________________

##選擇開機時要用的startup config及韌體##

<HP>start saved-configuration startup.cfg main

<HP>dir

<HP>boot-loader file a5500hi-cmw520-r5501p25.bin slot all main

______________________________________________________________________________________

##直接在SW上面建立vlan的路由##(不適合用在5500以下的機型，因為如5130 ARP TABLE只有256，超過就有人沒法上網)

interface vlan-interface 1

ip address 192.168.1.254 24

quit

interface vlan-interface 2

ip address 192.168.2.254 24

quit

______________________________________________________________________________________

##執行LACP##

interface bridge-aggregation 1

link-aggregation mode dynamic ##LACP Active的下法

quit

interface gi 1/0/1

port link-aggregation group 1

or

interface range GigabitEthernet 1/0/1 GigabitEthernet 1/0/3 ##一次設定範圍裏面的port

port link-aggregation group 1

dis link-aggregation summary #顯示LACP目前狀態

______________________________________________________________________________________

#設定Trunk port及於port中設定access vlan##

[hptest-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk

[hptest-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all

[hptest-GigabitEthernet1/0/1]port trunk pvid vlan 2  #在trunk模式底下只能有一個untagged的vlan

______________________________________________________________________________________

##啟用RSTP##

stp enable

stp mode rstp

stp priority 0

______________________________________________________________________________________

##在interface上設定快速連線(porfast)##

[HP]stp edged-port enable

______________________________________________________________________________________

##DHCP Relay##

dhcp enable

dhcp relay server-group 1 ip 192.168.1.1   #有第二筆就直接加在後面

interface vlan-interface 2

dhcp select relay

dhcp relay server-select 1

quit

______________________________________________________________________________________

##DHCP Server##

ip-pool 1

network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0

domain-name example.com

dns-list 192.168.1.2

expored day 1 hour 12

quit

dhcp server forbidden-ip 192.168.1.2            #禁止發的IP

dhcp server forbidden-ip 192.168.1.4 to 192.168.1.10

______________________________________________________________________________________

##設定IRF##

共用指令

chassis convert mode irf    #非chassis不用下

#reboot

第一台

irf member 1 priority 32

quit

interface gi 1/0/1

shut

quit

interface gi 1/0/2

shut

quit

irf-port 1/1

port group interface ten 1/0/1

port group interface ten 1/0/2

interface gi 1/0/1

undo shut

interface gi 1/0/2

undo shut

quit

第二台

irf member 1 renumber 2

quit

reboot

interface gi 1/0/1

shut

quit

interface gi 1/0/2

shut

quit

irf-port 2/2

port group interface gi 1/0/1

port group interface gi 1/0/2

interface gi 1/0/1

undo shut

interface gi 1/0/2

undo shut

quit

______________________________________________________________________________________

##TFTP上傳/下載##

#上傳，這裡指的是從SW上傳資料到TFTP Server

<HP>dir

<HP>tftp 192.168.1.20 put a5500hi-cmw520-r5206.bin a5500hi-cmw520-r5206.bin

#下載，這裡指的是從Server下載資料到SW

<HP>dir

<HP>tftp 192.168.1.20 get A5500HI-CMW520-R5501P25.bin A5500HI-CMW520-R5501P25.bin