測試方式(ICMP) , 連續 PING 1000 個6500 Bytes的封包，並觀察其交換器遺失封包情況。

測試時間：5/23/2016 5:10:15 PM

測試設備：5500 與 5130

| A棟 B棟 |  |  | 沒有遺失封包 |
| --- | --- | --- | --- |
| A棟 D棟 |  |  | 沒有遺失封包 |
| A棟 F棟 |  |  | 遺失366個封包 |
| A棟 H棟 |  |  | 沒有遺失封包 |
| B棟 A棟 |  |  | 沒有遺失封包 |  |
| B棟 D棟 |  |  | 沒有遺失封包 |  |
| B棟 F棟 |  |  | 遺失395個封包 |  |
| B棟 H棟 |  |  | 遺失2個封包 |  |

| D棟 A棟 |  | 沒有遺失封包 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D棟 B棟 |  | 沒有遺失封包 |  |
| D棟 F棟 |  | 遺失471個封包 |  |
| D棟 H棟 |  | 遺失2個封包 |  |
| F棟 A棟 |  | 遺失634個封包 |  |
| F棟 B棟 |  | 遺失586個封包 |  |
| F棟 D棟 |  | 遺失594個封包 |  |
| F棟 H棟 |  | 遺失608個封包 |  |
| H棟 A棟 |  |  | 沒有遺失封包 |
| H棟 B棟 |  |  | 沒有遺失封包 |
| H棟 D棟 |  |  | 遺失4個封包 |
| H棟 F棟 |  |  | 遺失546個封包 |