DHCP MAC地址綁定

FGT70D3Z15001494 # config system dhcp server

FGT70D3Z15001494 (server) # edit 1

FGT70D3Z15001494 (1) # set dns-service default

FGT70D3Z15001494 (1) # set default-gateway 192.168.1.1

FGT70D3Z15001494 (1) # set netmask 255.255.255.0

FGT70D3Z15001494 (1) # set interface internal

FGT70D3Z15001494 (1) # config ip-range

FGT70D3Z15001494 (ip-range) # edit 1

FGT70D3Z15001494 (1) # set lease-time 28800   #以秒為單位 最少設5分鐘 最多100天

FGT70D3Z15001494 (1) # set start-ip 192.168.1.4

FGT70D3Z15001494 (1) # set end-ip 192.168.1.254

FGT70D3Z15001494 (1) # next

FGT70D3Z15001494 (ip-range) # end

//這部分可以在wed界面上設定

FGT70D3Z15001494 # config system dhcp server

FGT70D3Z15001494 (server) # edit 1

FGT70D3Z15001494 (1) # config reserved-address   //啟動DHCP MAC綁定

FGT70D3Z15001494 (reserved-address) # edit 1

FGT70D3Z15001494 (1) # set ip 192.168.1.5

FGT70D3Z15001494 (1) # set mac 00:1f:c6:ab:79:3d

FGT70D3Z15001494 (1) # set description PC05

//如果發現設錯，可以直接重新設，會把原來的覆蓋！！

FGT70D3Z15001494 (1) # next

FGT70D3Z15001494 (reserved-address) # edit 2

...................

...................

FGT70D3Z15001494 (reserved-address) # end

FGT70D3Z15001494 (1) #  next

FGT70D3Z15001494 (server) # end

FGT70D3Z15001494 # show system dhcp server  //查看dhcp server配置

FGT70D3Z15001494 (server) # show full-configuration  //在進入dhcp server模式下查看