建立SAPPRD虛擬主機，快照標準步驟

使用管理者權限，登入DZSAPDEV

- 點選[Modular Disk Storage Manager Client] 後，選擇 [Storage Array MD3600I] 雙擊。

- 選擇[Storage & Copy Services]底下[2]中選擇[Snapshot Image…]建立 [快照映像檔]。

- 選擇[Storage & Copy Services]底下[2]中選擇[Snapshot Virtual Disk…]建立 [快照虛擬磁碟] 。

- 選擇[Host Mappings]，點選 [Host DZSAPAP1] 選擇 [Add LUN Mapping…]，設定

[Logical unit number (LUN)(0 to 255)：] 選擇 50，並於 Virtual Disk中選擇剛剛建立的

[快照虛擬磁碟] 。

使用管理者權限，登入DZSAPAP1

- 由 [容錯叢集管理員] 於 [角色] 中將SAPSOL [即時移轉] 至 DZSAPSOL 並於 [節點] 中將 DZSAPAP1 [撤出]

- 由 [伺服器管理員] 中 [工具] 選擇 [電腦管理]，然後點選 [磁碟管理]，將剛剛映射的 [快照虛擬磁碟]，選擇[連線]。

- DZSAPAP1檔案總管中會出現新的磁碟機代號，其內容為剛剛快照[Volume3]的內容。

- 至 [Hyper-V 管理員]中選擇 [匯入虛擬機器…]，將資料夾選擇至 SAPPRD後，開始還原。

- 修改 虛擬機器 SAPPRD 網路位置 為 192.168.20.11

- 新增遠端桌面使用者 帳號：dzacc1 密碼：dz81486019

- 修改SAPPRD 目前SAPGUI主機連線位置為127.0.0.1

- 使用 dzacc1 帳號登入後，建立 127.0.0.1 的 SAPPRD 主機連線位置。

- 將 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 加入

192.168.20.11	SAPPRD SAPPRD.dz.com

- 刪除 U:\usr\sap\trans 捷徑

刪除 U:\usr\sap\PRD\DVEBMGS00\data\cache

- 修改 U:\usr\sap\trans_PRD 為 U:\usr\sap\trans

- 啟動 SAP DB 服務(修改為自動啟動) 後，再修改為手動啟動