鼎基先進

SAN SWITCH設定

內容

一、登入SAN Switch操作介面	3

二、設定SAN Switch的Zone功能	5

登入SAN Switch操作介面

開啟瀏覽器，在網址列輸入SAN Switch IP(10.77.77.77)，已封鎖Java視窗選擇＂僅執行一次＂。 ※需要安裝JAVA 6的版本，才能開啟這個頁面。不支援太新的JAVA版本。

勾選”我接受風險且欲執行此應用程式”及”執行”。

登入畫面，輸入帳號：admin; 密碼:zaq1@WSX。

此為SAN Switch的設定管理首頁。

設定SAN Switch的Zone功能

在設定管理首頁中依序選擇”Configure” → “Zone Admin”，進入Zone Admin介面。(Zone主要目的為將主機之HBA Card與Storage做對應)

選擇”Zone”欄位查看Member Selection List。

選擇”New Zone”選項來產生一個新的Zone。

命名Zone名稱(例如 : ESXi)。

接著將Switch Port加入至新的Zone中。(4台主機之HBA Card與Storage)

確認Port已加入Zone中。

接下來開始設定Zone Config，選擇”Zone Config”。

選擇”New Zone Config”選項來產生一個新的Zone Config。

命名Zone Config名稱(ESXI)。

將Member Selection List中的Zone加入至ESXI_ZONE中。

接著將Zone(Storage)加入至ESXI_ZONE Config中。

按”Save Config”儲存ESXI_ZONE Config。

按”是”確認是否只想保存Zoning Configuration。

點選”Enable Config”

並選擇ESXi_ZONE啟用Config

按”是”確認啟用ESXi_Zone。

確認Config 啟用成功。