鼎基先進

3820設定文件

目錄

一、ESXi新增iSCSI介面卡	3

二、設定3820 Port IP 方法1	5

三、設定3820 Port IP 方法2	8

四、設定Storage	12

五、ESXi連線新增iSCSI空間	22

六、VM硬碟位置設定	25

一、ESXi新增iSCSI介面卡

到vCenter管理介面，點選欲掛載Storage主機＞設定＞儲存裝置介面卡＞新增軟體介面卡

選擇新增軟體iSCSI介面卡，點選確定

新增後可看到下方選項多一iSCSI項目

介面卡識別碼

二、設定3820 Port IP 方法1

安裝設定軟體後，有兩個程式可以供Storage設定。

可到虛擬機192.168.10.170/Backup使用

點擊開始＞Modular Disk Configuration Utility

選擇3820＞Config Wizard

選擇下一步

無設定3820密碼，直接點選下一步

依指示設定Mgt IP & iSCSI IP 建議設定時先將所有Port接上網路線，比較容易設定成功，設定完成後再拔除不使用線路。

選擇不設定

確認設定資訊後，點選確認設定，即開始設定IP

三、設定3820 Port IP 方法2

點選桌面捷徑Unnamed

於3820項目雙擊左鍵

點選Setup＞Configure Ethernet Management Ports

設定管理網路IP

點選Configure iSCSI Host Ports設定iSCSI IP

四、設定Storage

點選Storage & Copy Services＞Disk Pool右鍵＞Create建立硬碟池

命名資源池並選取相應硬碟類型及使用硬碟並建立

點選Host Mappings＞3820右鍵＞Define＞Host

輸入Host Name

選擇連線方式iSCSI 輸入ESXi iSCSI 識別碼（可選上方自動掃描，或下方自行輸入） 輸入此連線識別名稱 新增＞下一步

選擇設備類型VMWare

選擇Yes繼續建立HostGroup

輸入Host Group名稱

確認設定資訊後點選Finish進行建立

建立完成後對Host or HostGroup點選右鍵＞Add LUN Mapping

選擇要讓新增LUN使用的Host or HostGroup 設定LUN唯一值 並選取方才建立的資源池 新增

五、ESXi連線新增iSCSI空間

回到vCenter管理介面在iSCSI介面卡設定點選動態探索＞新增

輸入設定的iSCSI Port IP

設定完後重新掃描介面卡及儲存區

點選ESXi主機右鍵＞儲存區＞新增資料存放區

選擇VMFS類型

選取連線到的iSCSI空間即可

六、VM硬碟位置設定

虛擬機欲使用掛載的iSCSI空間，可點選虛擬機右鍵＞編輯設定＞新增硬碟(或現有硬碟)＞位置＞瀏覽

此處可選擇硬碟空間要使用的位置

＊SAP VM在新增硬碟空間時，建議先向Basis詢問相關設定。